Master Clock Generator　G-0/G-0s　製品仕様

- 製品概要

G-0、G-0sはディジタル・オーディオ機器のワードシンクのために、精度のよいワード信号を供給する発振器である。基準信号である10MHzを基にPLL回路を用い、下記周波数を出力する。

44.1kHz系列		：44.1 kHz、88.2 kHz、176.4kHz

48kHz系列		：48 kHz、96 kHz、192kHz

PAL FILM系列		：46.08 kHz、92.16 kHz、184.32 kHz

Universal Clock系列	：100 kHz、96 kHz

(注)Universal Clockとは、TEACが今後発売を予定している、DVD/CD/SACDが再生できるユニバーサルプレーヤーのためのワード信号を示す。

- 規格値

1)EXT 10MHz IN	周波数			10MHz ±10ppm以内

レベル			0.5～5Vpp　サイン波/矩形波

入力インピーダンス	75Ω

端子形状		BNC不平衡入力

2)発振器出力		G-0(高精度水晶)		±0.1ppm(出荷時)

G-0s(ルビジウム)		±0.05ppb(＝±0.00005ppm)

3)端子出力		レベル			4.5～5Vpp　矩形波

出力インピーダンス	75Ω

端子形状		BNC不平衡出力

4)PLLロック時間	G-0s		1次電源投入時、ルビジウム発振器安定まで10分以内

STANDBY時、ルビジウム発振器安定まで0分

G-0/G-0s	MASTER、FREQ.MODE切換時、出力安定まで10秒以内

- 付属品

ACコード	1本

取扱説明書	1部

御愛用者カード	1枚

- 機能

1)フロントパネル部 各SW機能及び表示

| SW | 機能 | 表示 |
| --- | --- | --- |
| STANDBY/ON | 電源の2次側SW このSWがSTANDBYの時、ルビジウム発振器はプリヒート状態 | STANDBY時、橙色LED点灯 ON時、橙色LED消灯 |
| MASTER | 10MHz基準発振器の選択SW ロータリー状態で各発振器(注1)を選択 G-0ではXtal、Extが選択可能 G-0sではXtal、Rb、EXTが選択可能 | 選択された発振器を文字表示 基準発振器と出力生成用VCXOがPLLアンロック状態で点滅表示 |
| UNIVERSAL CLOCK OUT | リアパネルUNIVERSAL CLOCK OUTの出力ON/OFF SW ロータリー状態でON/OFFを選択 100kHzか96kHzはFREQ.MODE SWに依存 | 出力する周波数を文字表示 OFF時は消灯 |
| FREQUENCY MODE | リアパネルWORD CLOCK OUTの基本周波数選択SW ロータリー状態でOFF、44.1kHz、48kHz、PAL FILM(注2)を選択 | 選択した周波数を文字表示 OFF時は消灯 |
| A | リアパネルWORD CLOCK OUTのAグループのFs(注3)選択SW | 選択した周波数を文字表示 OFF時は－－－表示 |
| B | リアパネルWORD CLOCK OUTのBグループのFs(注3)選択SW | 選択した周波数を文字表示 OFF時は－－－表示 |
| C | リアパネルWORD CLOCK OUTのCグループのFs(注3)選択SW | 選択した周波数を文字表示 OFF時は－－－表示 |

(注1)各発振器	Xtal	：内部10MHz水晶発振器

Rb	：内部10MHzルビジウム発振器

Ext	：外部10MHz入力(リアパネル専用入力端子)

(注2)PAL FILM	：48kHz系列の4%低い周波数

(注3)FREQUENCY MODEで選択した周波数の1倍(1Fs)、2倍(2Fs)、4倍(4Fs)の選択

よって、異なる周波数系列の同時出力は不可(例：Aで44.1kHz、Bで48kHzは不可)

2)リアパネル部 各SW及び端子 機能

| SW | 機能 |
| --- | --- |
| POWER SW | 電源の1次側SW |

| 端子 | 機能 |
| --- | --- |
| SIGNAL GND | シャーシ電位 |
| AC IN | ACコンセント(AC100V 50/60Hz) |
| WORD CLOCK A | WORD SYNC信号出力(BNC、2端子同一出力) OFF/1Fs/2Fs/4FsをフロントパネルのSWで選択。系列はFREQ. MODEに依存 |
| WORD CLOCK B | WORD SYNC信号出力(BNC、2端子同一出力) OFF/1Fs/2Fs/4FsをフロントパネルのSWで選択。系列はFREQ. MODEに依存 |
| WORD CLOCK C | WORD SYNC信号出力(BNC、2端子同一出力) OFF/1Fs/2Fs/4FsをフロントパネルのSWで選択。系列はFREQ. MODEに依存 |
| UNIVERSAL CLOCK OUT | UNIVERSAL CLOCK OUT用信号出力(BNC、2端子同一出力) ON/OFFをフロントパネルのSWで選択。96kHzはPAL FILM MODE時のみ |
| EXT 10MHz IN | 基準10MHzの外部入力端子(BNC) |

(注)全ての入出力端子は不平衡端子であり、マイナス側はシャーシと同電位である。