Chronos

Rubidium Atomic Frequency Standard

取り扱い説明書

Chronos 内部構造についての解説

ルビジウムの持つ極限的な高精度発振出力を最大限に導き出し、実使用環境での外乱の影響を最低限に抑える、という2点にポイントを置いた結果、一切の妥協なく筐体の防振制震構造を突き詰める、という設計方針に導かれて完成したのがChronosです。
フロントパネル、側板は、20mm厚、天板は10mm厚、背面は5mm厚のアルミニウム無垢材を使用、底板は6mm厚の鉄板の二重構造になっております。各パーツ間は異種金属による不等間隔制震結合とし、螺子の影響を封じ込めるために、底板、背面板以外には螺子頭が出ないように配慮しました。フロントパネルヘの文字装飾は技術的な困難を伴うにもかかわらず、素材に機械加工歪を与えないエッチング仕上げを行っています。

内部は3つのコンパートメントに仕切られておりそれぞれ、発振モジュール部、電源トランス部、整流回路部となっております。

回路の中でもっとも多量の不要輻射を発生する整流回路部は、発振モジュールから可能な限り引き離すために発振モジュール部の対極に配置しています。整流回路部に配されているのは、低インピーダンス電解液使用の音響用電解コンデンサーと大容量整流ダイオードを採用しています。全PCBはレジストを一切使用せず厚膜金プレーティングされています。中央に位置するのは、MMWセラミックケース内に装填されたアモルファストランスです。磁歪による振動を極限まで抑えるために、前代未聞の低磁束密度で使用、これをMMWセラミックによる防振制震特性で自己振動を絶無とすると共に、電磁シールド効果によって不要輻射も極限まで封じ込めました。さらにこのトランスを内外の振動から遮断するために、三分割された中蓋の中央に固定し自己振動を他のパーツに伝えないようにすると共に、外蓋によって外部からの振動を遮断する構造になっております。

ルビジウムモジュールも、MMWセラミックケース内に収められ、外部からの防振制震を行い、不要輻射等もその電磁シールド効果によって極限まで押さえ込まれています。

さらにこのモジュールは底面からの振動、他の部品からの影響を防ぐため、天板に純銅製バッファーを介して吊り下げる、という形で装着されています。全体として念を入れすぎるほどの対策を施しているわけですが、これほどの極限を追求するにあたっては、必要不可欠のアプローチであったと最終的な試聴テストをもって改めて実感した次第です。

米谷淳一

Rubidium Atomic Frequency Standard

Chronos Manual 0801-jy

ルビジウム原子周波数基準発振器

Chronos 取り扱い説明書

この度は、当社の原子周波数基準発振器、クロノスをお買い上げいただきありがとうございます。

当機器は、極限的な高精度低雑音クロックを生成しディジタル音響機器の真の記録再生能力を引き出す事を可能とするものです。

原子振動を基準とするクロックがもたらす、驚異的な進化をご体験ください。

ご使用上の注意

当機器を使用する上で、以下に記載するような設置、

ならびに運転使用をした場合の一切の動作保証をしません。

また、その結果生じたいかなる事故等に対しても責任を負いませんのでご了承下さい。

1.仕様書に記載された動作条件を逸脱した環境での使用。

2.当機器の本来の目的以外の用途に使用した場合

3.当機器に改変を加えて使用した場合

4.原子時計部蓋を開けてしまった場合

5.火の近くや外気温が50℃を超えるような場所

6.凍結したり、0度以下になるような場所

7.水が掛かるような場所や湿度90%を超えるような場所

8.本体重量を支えることの出来ないものの上に設置した場合

9.本体が滑落、落下等の事故を起こさないための対策が不十分な場合

10.静止状態ではない設置の場合

11.本体に振動が加わってしまう設置場所の場合

12.強電磁場下への設置

13.ACラインが規定電圧内であっても高調波等で汚染されている場合。

1

Rubidium Atomic Frequency Standard

Chronos Manual 0801-jy

はじめに

当機器は992II等のクロックジェネレーターに接続して使用するためのもので、

単体では音響用途にご使用になれませんのでご注意ください。

また、992IIの旧バージョンのものには、当機器と接続しても同期が掛からない可能性

のあるものもありますので、お手持ちの992IIをご使用になる際には、お手数でも一旦

弊社まで992IIを送付いただき調整および同期確認を行った後ご使用下さい。当機器の

信号を受けて992IIは高精度動作をするわけですが、992IIに振動等の外乱が加えられ

ると、せっかくの高精度が生かせなくなる可能性がありますので、992IIの設置にも振

動の影響を受けにくくするようご配慮ください。

当機器は物理基準器ですので可能な限り安定な環境に設置してください。

環境温度は必ずO～50℃以内である必要があります。この範囲を逸脱した場合の動作、

寿命等は、保証対象外となりますので、ご注意下さい。

本機器は、30㎏超の重量級の筐体です。設置の際は細心の注意を以って臨んで下さい。

可能であれば複数人員にて運搬、設置を行うことを推奨します。

設置方法については、当社ではMEI製オーディオボードMMWの上に、フェルトを敷

いて設置することを標準としています。これは設置する環境によって最適な方法が異な

りますので適宜選択してください。滑落等の事故の無いように設置にはくれぐれもご注

意願います。

出カインピーダンスは75Ωです。他機器との接続には必ず高周波用のケーブルをご使

用ください。またケーブル長は、3m以下になるようにしてください。これらの条件を

守らなかった場合、せっかくの高精度が生かせないばかりか、最悪の場合同期エラーを

発生しますのでご注意ください。

同梱されている品

電源ケーブル1本

2

Rubidium Atomic Frequency Standard

Chronos Manual 0801-jy

接続

背面の出力BNC端子に75Ω同軸ケーブルを接続し、それを992IIのEXT-IN端子に接続してください。

背面のACコネクターにACケーブルを挿しAC電源に接続してください。

電源を入れる

背面のACソケット部にある電源スイッチをONしてください。

フロントパネル中央のインジケーターが赤色点滅し、機器が起動運転を開始したことを表示します。

約15～20分の暖機運転を経過すると、機器は超高精度発振動作に移りインジケーターが、赤の点滅から青の連続点灯に変わります。インジケーターが青になるのを確認してから992IIの操作を行ってください。

周囲温度が極端に高かったり低かったりした場合20分以上経過してもインジケーターが青にならない場合があります。このような場合は周辺温度が仕様書に示された範囲となるように設置環境を改めてください。

インジケーターが青に変わったのを確認してから992IIのクロックモードを

MasterからSlaveに切り替えてください。

992IIのディスプレイにd10∩∩と表示されたら同期完了です。

なお、992IIのPC用リモートソフトを使用して設定を変更できる場合、外部入力端子に対するPLLのカットオフ周波数は2Hzに設定してください。

ルビジウム原子基準は992II内臓水晶の1000倍以上も高精度なので、PLL応答速度を速めたほうが時間精度が高められます。通常この設定は弊社で初期調整の際に行います。ルビジウム原子発振器は、青ランプ点灯直後から高精度運転を開始しますが、長時間ランニングすることで、機器内部の温度が安定し、発振精度も安定します。

このため、ルビジウム原子発振器の電源は常時投入したままにしておき可能な限り電源を落とさずに使用することをお奨めします。機器自体は連続運転で使用されることを前提に設計されております。なお、長期に不在となるような場合は電源を切って下さい。また天候により落雷等の可能性のある場合は、電源スイッチを切るのみならず、電源コンセントを引き抜いて落雷事故の回避をお奨めいたします。

3

Rubidium Atomic Frequency Standard

Chronos Manual 0801-jy

デジタルオーディオ用ルビジウム原子周波数基準発信器

仕様

本体電源電圧　:　100V(200v)　AC 50/60HZ

本体消費電力　:　起動暖気時 30W 通常運転時15W

起動時間　:　15分(コールドスタート時/外気温25℃)

外形寸法　:　460(W)×100(H) ×410(D) (mm)

本体重量　:　30kg

出力端子　:　BNC一系統

出力信号　:　lVrms±l0% / 75Ω:正弦波

出力周波数　:　10MHz

出力周波数確度　:　<±1×l0-10E

出力周波数変動　:　<l×10-12E/l00sec

出力周波数長期安定性　:　<3×10-11E/mounth

スプリアス　:　<120dBc

位相雑音　:　<-145dBc/Hz at 1kHz

この製品に関するお問い合わせは

株式会社タイムロード

コンシューマ・オーディオ事業部まで

〒153-0061 東京都目黒区中目黒4-8-5藤井ビル４F

電話03-3794-5575　ファックス03-3794-5605

4

この度は株式会社タイムロード製品　ルビジウム・アトミック・フリークェンシー・スタンダード

「Chronos 」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

【同梱品】

お届けした箱には本体の他、電源ケーブルと2ピン・アダプターが同梱されていることを

ご確認ください。

【使用上の注意】

・大変重量がございます。また、取手等がついておりません。持ち運び、設置の際は十分にご配慮くださいますよう、お願い申し上げます。

・Chronosは、必ず調整済みのdCS992/Ⅱ(改良版)と接続し、他の機器との接続はしないようにご注意ください。万一その他の機器と接続され、製品にダメージが発生した場合、弊社の保証対象から外れることもございますので、ご了承ください。

・電源電圧は100V　50/60Hzでご使用ください。

・設置に際しては、振動、熱の影響のないところをご選択いただけますようお願い申し上げます。

・接続に使用するクロック伝送用のケーブルはインピーダンス75Ωの完全にシールドされた高品位ディジタル・オーディオ対応ケーブルをご使用ください。

【製品保証】

・保証期間は納品目から1年間です。

・同封のユーザー登録票に必要事項をご記入の上、弊社までご返送ください。受領次第、弊社から保証書をお送りいたします。保証規定につきまして、そちらに記載されておりますので、ご高覧ください。

もし、何かご不明なところがありましたら、弊社までご連絡くださいませ。

株式会社タイムロード　コンシューマー・オーディオ事業部

〒153-0061　東京都目黒区中目黒4-8-5藤井ビル4F

電話03-3794-5575　ファックス03-3794-5605

email  consumer-audio@timelord.co.jp

--------------　皆様の音楽生活がより豊かで悦びに満ちたものになりますよう。　--------------